## Aplicação Potencialmente Suscetível a Ataques de Negação de Serviço (DoS)

| CVSS v4.0 | Severidade |
| --- | --- |
| 5.5 | MÉDIA |

Descrição

Um ataque de negação de serviço (DoS) é um tipo de ataque cibernético em que um ator malicioso tem por objetivo tornar um computador ou outro dispositivo indisponível para os usuários a que se destinam, interrompendo o funcionamento normal do dispositivo. Os ataques DoS normalmente funcionam sobrecarregando ou inundando uma máquina visada com solicitações até que o tráfego normal não possa ser processado, resultando em negação de serviço para usuários adicionais.

Foi identificado que a aplicação web é vulnerável ao ataque utilizando Slowloris. Funciona abrindo várias conexões com o servidor web de destino e mantendo-as abertas o maior tempo possível. Ele faz isso enviando continuamente solicitações HTTP parciais, nenhuma das quais é concluída. Os servidores atacados abrem mais e as conexões abrem, esperando que cada uma das solicitações de ataque seja concluída. Periodicamente, o Slowloris envia cabeçalhos HTTP subsequentes para cada solicitação, mas nunca conclui a solicitação. O pool máximo de conexões simultâneas do servidor de destino é preenchido e as tentativas de conexão adicionais (legítimas) são negadas.

Referências

- CWE

  - CWE-400: Uncontrolled Resource Consumption

Ativos Vulneráveis

- xxxxxxxxxxxxx

Recomendação

É recomendado que sejam aplicadas as correções disponibilizadas pelo fabricante do servidor web para anular os impactos desta vulnerabilidade. Caso isto não seja possível, é recomendado que sejam aplicadas medidas de mitigação, tais como:

- Limitar a inatividade admitida em conexões para um tempo excessivo;

- Estabelecer uma taxa de transferência mínima por conexão;

- Limitar o número de conexões simultâneas de uma mesma origem.

Mais Informações

- Ataque DDoS Slowloris

- What is a SlowLoris Attack and How to Mitigate It

- How to Mitigate SlowLoris Attacks